附件

首台（套）重大技术装备推广应用指导目录

（2025年版）

二〇二五年十二月

目  录

- 磨削烧伤清洗酸洗检测线	1

- 精密机加生产线	1

- 低压电机数字化转子加工生产线	1

- 耐环境轻量化高可靠圆形电连接器	1

- 直流无刷轴流风机	1

- 无人机协同巡灭火一体化装备	1

- 多自由度高瞬态刚性串并混合末端执行单元	1

- “WS-RP24-I型”叶片自适应高精度打磨抛光工作站	1

- 核电四象限大功率全水冷变频器	1

- 大功率电网主动有功支撑飞轮储能阵列系统	2

- 华龙一号核电机组-常规岛主给水泵组	2

- 百万千瓦级机组U型管高压加热器	2

- 沙漠环境用光热定日镜清洗机器人	2

- 变速机构负载试验台	2

- 超超巴拿马型抗强震自升降岸边集装箱起重机	2

- 双车位双翻集装箱翻转机2021-7	2

- 五轴万能加工中心（SHARP 210U）	3

- 五轴重切龙门镗铣加工中心	3

- 大型翻板钛合金智能加工生产线	3

- TE2-1600闭式双点机械多工位压力机	3

- 耐火砖智能磨削系统	3

- RF-1700超细立式磨粉机	3

- 大型金属材料高精度磨削生产线	3

- 多功能铸件高精度一体化清理磨削设备	3

- 医用电子直线加速器	4

- 全自动在线流体收集设备eLabv-350	4

- X射线计算机体层摄影设备	4

- 飞轮能量管理系统	4

- 饮用水安全净化装置SSQ-JS-I-C	4

- 超细液滴电解烟气卧式脱硫技术及成套装备	4

- 42Nm³/h氢气发生器系统	4

- 较高粘合强度换位导线	4

- 新型储能系统配套用特种电容器	5

- Cu Clip线全自动装片机	5

- 高精度晶圆临时键合机	5

- RVSG-8814型CVD-TaC炉	5

- 非晶硅薄膜沉积设备（PECVD a-Si）	5

- 太行25燃气轮机	5

- OSFSZ-502500/380自耦有载调压变压器	5

- ±500kV海上风电柔性直流输电用三相分裂式联接变压器	5

- SRESPB-F(H)-18000/66低频机舱变压器	5

- 金上-湖北±800kV特高压直流输电工程高端单相双绕组换流变压器	5

- 双止推超高压锅炉给水泵	6

- 4MW/1MWh电力级双五自由度全磁悬浮储能飞轮	6

- GXL3-1100 kV 刚性气体绝缘输电线路	6

- 高压储氢气瓶生产线	6

- 液流电池系统集成自动化产线	6

- 自动焊接生产线	6

- 星链LTP模块生产线	6

- 电机控制器生产线	6

- 缠绕机	6

- 状态监测与评估系统	6

- 中子活化矿石在线元素分析仪	7

- 10MW前集成风电齿轮箱	7

- 铝合金制动盘用合成闸片	7

- 铁路轨道夹板用型钢	7

- 深海石油钻杆及传动轴	7

- 60MW液态空气储能压缩机	7

- 全矿井人工智能(AI)监管平台	7

- 高效节能抽锭式保护气氛电渣炉重熔成套装备	7

- 低碳及资源节约型直流矿热炉	7

- 节能型氧化球团法铬铁生产装备	8

- 33MVA及以上工业硅炉	8

- DCC16000压铸机模板铸件	8

- 船舶大功率燃气轮机多层级高强不锈钢机匣成套部件	8

- 8MW陆上风电高端整体架单列圆锥主轴轴承	8

- 8MW风电国产化齿轮箱行星级轴承	8

- 陆上8MW高承载、高可靠性、紧凑型风电变桨轴承	8

- MRC螺杆压缩机组	8

- 石油炼化专用防堵型外取热器	9

- 智能液压抽油机	9

- 高纯氢综合利用项目用隔膜压缩机	9

- SKT130HD混动矿车	9

- 大型高效预选磁选机	9

- 氧化铝溶出工艺用DGMB750/9.5大型隔膜泵	9

- KDC230/90YC型防爆电动齿轨卡轨机车	9

- SET240S电动轮矿用自卸车	9

- 智能链斗式散料取料机	9

- 气相氨法制备六方片状阻燃剂型氢氧化镁成套装备	9

- GXM-X3400 PVA(聚乙烯醇)光学膜生产线	9

- BJM-X1500×3 PVB（聚乙烯醇缩丁醛）玻璃夹层膜生产线	10

| 序号 | 产品名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磨削烧伤清洗酸洗检测线 | 1、EMS 系统起升速度 0-8m/min； 2、EMS 系统运行速度 0-20m/min； 3、EMS 系统定位精度：±20mm； 4、产能不少于 100 件/天。 |
| 2 | 精密机加生产线 | 1、重复定位精度≤±0.1mm； 2、自动上下料系统重复定位精度≤±0.2mm； 3、零件加工精度≤0.004mm。 |
| 3 | 低压电机数字化转子加工生产线 | 1、桁架机器人重复定位精度±0.05mm； 2、顶升式 AGV 配送速度 0.6m/s； 3、覆盖工件 800 种以上； 4、压货产能不少于50件/天，车削区产能不少于70件/天。 |
| 4 | 耐环境轻量化高可靠圆形电连接器 | 1、 海平面介质耐电压：1000V～1800V； 2、 机械寿命：500 次； 3、 常温随机振动：25Hz～2000Hz，5.0g2/Hz，16h，49.5g； 4、 高温随机振动：50Hz～2000Hz，1.0g2/Hz，16h，41.7g（175℃）； 5、 正弦振动：10Hz～2000Hz，60g，36h； 6、 冲击：300g，脉宽 3ms； 7、 外壳间导电性：2.5mV； 8、 盐雾（中性）：500h； 9、 盐雾（酸性）：240h，pH 值为 3.5±0.5。 |
| 5 | 直流无刷轴流风机 | 1、J36FZW39-25G风机：功率不大于3.3W；最大风量不小于24（1-10%）m³/h,最大静压不小于220（1-10%）Pa；噪声不大于46dB（A）； 2、J75FZW43-25G风机：功率不大于2.2W；最大风量不小于69（1-10%）m³/h,最大静压不小于38（1-10%）Pa；噪声不大于32dB（A）； 3、J110FZW32-32G风机：功率不大于5W；最大风量不小于168（1-10%）m³/h,最大静压不小于77（1-10%）Pa；噪声不大于45dB（A）。 |
| 6 | 无人机协同巡灭火一体化装备 | 1、单车携带无人机 12 架次； 2、整车灭火弹载重≥1 吨； 3、单架灭火无人机最大任务载荷：≥50kg； 4、RTK 定位误差≤0.5m。 |
| 7 | 多自由度高瞬态刚性串并混合末端执行单元 | 1、定位精度≤±0.05mm，重复定位精度≤±0.01mm; 2、末端执行器：转动定位精度≤±0.02°,转动重复定位精度≤±0.01°； 3、混联结构：A/C双摆头+1T2R三自由度并联机构串接。 |
| 8 | “WS-RP24-I型”叶片自适应高精度打磨抛光工作站 | 1、设备重复定位精度：±0.05mm; 2、加工产品尺寸精度：±0.01-0.025mm； 3、曲面跟踪重复定位精度：4 arcsec； 4、防护等级：IP67。 |
| 9 | 核电四象限大功率全水冷变频器 | 1、同步冗余策略，三控制器无缝切换，切换时间 230us,缩短 1000 倍； 2、三主控+双 PLC 控制架构，实现控制器回切和在线更换； 3、电子+机械旁路，实现功率单元 4ms 快速旁路； 4、飞车启动快速锁相； 5、基于 3300V/1500A 国产高压功率单元。 |
| 10 | 大功率电网主动有功支撑飞轮储能阵列系统 | 1、额定能量 8.3kWh； 2、飞轮直流侧并联台数≥8 台，最大工作转速偏差≤1%； 3、飞轮储能单元峰值功率≥200kW； 4、飞轮本体质量功率密度≥0.4kW/kg。 |
| 11 | 华龙一号核电机组-常规岛主给水泵组 | 1、泵组设计流量：～4025m³/h； 2、设计扬程：～899m； 3、调速范围：1350～5312r/min； 4、配带功率12000kW。 |
| 12 | 百万千瓦级机组U型管高压加热器 | 1、换热管穿装精度达±0.3mm,换热管损伤率低于1%; 2、球形封头焊接效率提高70%,焊缝无损检测一次合格率≥99.5%; 3、换热管运输单架容量120根，运输磨损率低于0.02%。 |
| 13 | 沙漠环境用光热定日镜清洗机器人 | 1、耗水量：0.6-0.83L/㎡； 2、水洗洁净度：≥0.97； 3、干刷洁净度：≥0.93； 4、行驶速度：0.3-30km/h； 5、转弯半径：≤7.5m； 6、接地比压：＜0.3MPa； 7、爬坡能力：≥8%。 |
| 14 | 变速机构负载试验台 | 1、高精度转速与扭矩控制能力： 1）转速控制精度：空载试验±5 r/min，负载试验±10 r/min； 2）扭矩控制精度：负载试验扭矩允差±20 N·m，控制误差≤1%； 3）支持恒转速、恒扭矩两种闭环控制模式，采用 DTC 直接转矩控制与智能 PID 调节，响应时间≤1 秒。 2、多通道数据采集与自动化测试能力： 1）自动采集并计算输入/输出转速、扭矩、功率、油压、油温、流量等关键参数； 2）支持手动/自动两种采集模式，采样速率、间隔可调，数据实时处理并导出至 Excel； 3）具备空载与负载试验功能，涵盖 7 个转速点（0~3500 r/min）及多档位负载模拟（25%~70%扭矩）。 |
| 15 | 超超巴拿马型抗强震自升降岸边集装箱起重机 | 1、吊具下额定起重量65（t）外伸距65.5（m）； 2、上部结构安装方式：自升降形式。 |
| 16 | 双车位双翻集装箱翻转机2021-7 | 1、双车位双翻翻转机额定起重重量36000kg、升起高度可以达到3680-4680mm； 2、翻转机的双向翻转机翻转角度可以达到0-180°，对比国内产品只能反转0-90°； 3、双车位双翻翻转机的电控箱实现防尘、防水，工作循环时间为97s以内。 |
| 17 | 五轴万能加工中心（SHARP 210U） | 1、采用机械主轴，经三级齿轮变速后增大切削扭矩； 2、采用液压油缸实现高低两档变速，达到最高5000RPM的无级传动； 3、主轴额定扭矩1000Nm； 4、铣头回转B轴扭矩4200Nm,转角度-10°～+180°。 |
| 18 | 五轴重切龙门镗铣加工中心 | 1、输出扭矩：800-1000N·m； 2、主轴电机功率：37Kw； 3、龙门宽度：2780mm； 4、定位精度：X轴0.0042-0.0071mm，Y轴0.0056-0.0076mm，Z轴0.0052-0.0097mm，C轴1.82"-2.83"； 5、重复定位精度：X轴0.0036-0.0061mm，Y轴0.004-0.0062mm，Z轴0.0033-0.0067mm。 |
| 19 | 大型翻板钛合金智能加工生产线 | 1、工作台托盘2000×4000mm； 2、工作台板承载 5000Kg； 3、交换精度 0.05mm； 4、主轴最高转速 3000rpm； 5、主轴额定功率70Kw； 6、主轴额定扭矩 1l46Nm； 7、主轴锥孔HSK A100； 8、X/Y/Z轴行程4300/2500/1400mm； 9、X/Y/Z快移速度 20m/min； 10、X/Y/Z最大加速度4m/s²； 11、X/Y/Z轴定位 0.02/0.015/0.015mm； 12、X/Y/Z轴重复定位0.01/0.008/0.008mm。 |
| 20 | TE2-1600闭式双点机械多工位压力机 | 1、采用碟簧压紧联轴器的下爪和上爪咬合； 2、对上辊轮采用气缸驱动滑块，下滚轮圆周表面进行砂化处理； 3、设进出油孔和气孔多通道旋转进出油气接头； |
| 21 | 耐火砖智能磨削系统 | 1、磨削平面度0.03； 2、生产效率高，班产200吨； 3、磨削全过程智能化自动化。 |
| 22 | RF-1700超细立式磨粉机 | 1、2μm碳酸钙粉得率85%； 2、一次性加工。 |
| 23 | 大型金属材料高精度磨削生产线 | 1、 打磨工件最大长度5000mm、高度4000mm、最大承重1t； 2、自动打磨轨迹定位精度提±1mm； 3、提升铸件自动化打磨效率200%以上、设备自控率92%以上； 4、3D视觉技术检测在1m以上的大视野范围内1-3秒内出检测结果，达到国内领先水平。 |
| 24 | 多功能铸件高精度一体化清理磨削设备 | 1、精度要求，多轴同步轨迹误差≤5μm/100mm； 2、砂带刀触点重复定位精度±0.01mm; 3、力控精度压力波动≤±0.5N; 4、3D视觉点云匹配精度<0.05mm; 5、AI路径规划时间≤30s。 |
| 25 | 医用电子直线加速器 | 1、最大剂量率：1400cGy/min； 2、X 射线能量：6MV； 3、最大射野：28cm×36cm； 4、多叶准直器叶片分辨率：5mm； 5、叶片运动速度：5cm/s； 6、机架最大旋转速度：10rpm； 7、等中心精度：≤0.5mm； 8、最大 FOV：650mm。 |
| 26 | 全自动在线流体收集设备eLabv-350 | 1、产品测量精度可达 0.0001，折射率:1.32000~1.55700； 2、样品浓度检测范围为 Brix：0-100%； 3、Brix 精度为士0.05%。 |
| 27 | X射线计算机体层摄影设备 | - 探测器类型：光子计数探测器 - 探测器z轴覆盖范围≥8cm; 3、空间分辨率≥50lp/cm； 4、孔径≥83cm; 5、最低管电压≤60kV。 |
| 28 | 飞轮能量管理系统 | 1、监控系统 CPU 负载率应满足下列要求: 1）储能系统故障时，任意 10s 内 CPU 负载率不高于 70%; 2）储能系统正常运行时，任意 30min 内 CPU 负载率不高于 30%； 2、监控系统网络负载率应满足下列要求: 1）储能系统故障时，任意 10s 内网络负载率不高于 40%; 2）储能系统正常运行时，任意 30min 内网络负载率不高于 30%。 |
| 29 | 饮用水安全净化装置SSQ-JS-I-C | 1、运行能耗＜0.15kwh/吨水； 2、直接运行成本 0.1~0.2 元/吨水； 3、产水率≥98.8%； 4、运行通量 100~200L/m²·h； 5、过滤精度 0.02μm。 |
| 30 | 超细液滴电解烟气卧式脱硫技术及成套装备 | 1、二氧化硫排放指标<35mgNm³; 2、颗粒物排放指标<5mg/Nm³; 3、脱硫系统电耗<55kwh/t-Al。 |
| 31 | 42Nm³/h氢气发生器系统 | - 动态响应时间 5~20秒; - 10~110%的宽负载； - 冷启动时间10~20分钟； - 电流密度8000A/m2~9000A/m²; - 产气品质99.9998%; - 主要材质镍合金; - 7*24小时无人值守。 |
| 32 | 较高粘合强度换位导线 | 1、粘合强度(MPa):≥15； 2、室温击穿电压(kV):≥5kV； 3、屈服强度Rp0.2(MPa):≥180。 |
| 33 | 新型储能系统配套用特种电容器 | 1、额定电压：800V； 2、容值：750μF； 3、精度：5%—10%； 4、工作温度：-40℃—+85℃； 5、工作湿度：≤90%； 6、使用寿命：100000h Un 70℃。 |
| 34 | Cu Clip线全自动装片机 | 1、贴片位置精度:25μm@3δ; 2、贴片角度精度:±2°@3δ; 3、UPH:最大20K; 4、整体空洞率:≤5%。 |
| 35 | 高精度晶圆临时键合机 | 1、涂胶厚度：40-60μm,均匀性<5%，距边15mm; 2、键合片组TTV≤4μm; 3、最大键合压力50000N; 4、EBR精度±0.2mm。 |
| 36 | RVSG-8814型CVD-TaC炉 | 1、极限真空度:≤2Pa； 2、最高设计温度:2300℃； 3、升温速度:≥6℃/min； 4、反应石墨盒尺寸:850*800*1400mm； 5、温区均匀性:≤±5℃； 6、压升率:≤2Pa/h； 7、控温精度:≤±1℃。 |
| 37 | 非晶硅薄膜沉积设备（PECVD a-Si） | 1、工艺温度:300℃; 2、应力:0士50MPa; 3、厚度均匀性:WIW<1.5%，WTW<1%，LTL≤1%。 |
| 38 | 太行25燃气轮机 | 1、功率≮25MW； 2、效率≮36.2%； 3、排气温度≯535℃。 |
| 39 | OSFSZ-502500/380自耦有载调压变压器 | 1、容量：高压≥502.5MVA，低压≥500MVA，第三绕组≥2.5MVA； 2、阻抗：高-低：19%(0~7.5%)高-第三绕组：241%(±15%)低-第三绕组：293%(±15%)； 3、温升：油顶层≤45K,绕组平均≤50K,热点温升≤63K。 |
| 40 | ±500kV海上风电柔性直流输电用三相分裂式联接变压器 | 1、温升：油面≤38K,绕组平均≤46K,绕组热点≤57K； 2、阻抗：全穿越16%,半穿越相等，网1-平衡：100%,网2-平衡：25%,网1+网2-平衡：40%,阀侧-平衡：60%； 3、损耗：空载损耗：≤198kW;负载损耗：≤1355kW(80℃)。 |
| 41 | SRESPB-F(H)-18000/66低频机舱变压器 | 1、空载损耗≤8kW； 2、效率≥98.5%； 3、绕组平均温升≤50K； 4、绕组热点温升≤70K； 5、顶层油温升≤25K。 |
| 42 | 金上-湖北±800kV特高压直流输电工程高端单相双绕组换流变压器 | 1、温升：油面≤45K,绕组平均≤53K,绕组热点≤66K； 2、空载损耗≤220kW,负载损耗≤1066kW(85℃,含谐波)； 3、短路阻抗：18%,偏差±0.79%。 |
| 43 | 双止推超高压锅炉给水泵 | 1、流量 550m3/h，扬程 1800m，转速 2980r/min，效率≥84%，必需汽蚀余量≤6.5m。首级叶轮为双吸式结构； 2、突破采用新型双套止推轴承； 3、效率高于 GB19762 标准中的 1 级能效 2%。 |
| 44 | 4MW/1MWh电力级双五自由度全磁悬浮储能飞轮 | 1、持续充放电时长15分钟； 2、充放电响应时间<50ms； 3、深度充放电寿命>1000万次。 |
| 45 | GXL3-1100 kV 刚性气体绝缘输电线路 | 1、三柱式绝缘子支撑； 2、微粒捕集装置； 3、内置盆式绝缘子。 |
| 46 | 高压储氢气瓶生产线 | 1、圆度直线度设备测量分辨率 0.01mm； 2、硬度检测设备位移重复精度 0.02mm； 3、超声检测设备水平线性误差≤0.5％； 4、年产 12000 支高压气瓶。 |
| 47 | 液流电池系统集成自动化产线 | 1、重载 AGV 直线速度 30m/min； 2、重载 AGV 定位精度±10mm； 3、重载 AGV 最大负载 25T； 4、装箱机器人：5 轴，末端负载 1t，重复定位精度±1mm； 5、Tpower7 功率模块产品1200 台/年，容量模块产品 2400 台/年。 |
| 48 | 自动焊接生产线 | 1、可焊率≥95%； 2、尺寸可检率≥95%； 3、X 射线探伤可探率≥95%； 4、产能：18类135种26150件/年。 |
| 49 | 星链LTP模块生产线 | 1、焊达率≥85%； 2、燃弧率≥80%； 3、稼动率≥90%； 4、节拍≤15 分钟/台。 |
| 50 | 电机控制器生产线 | 1、生产线兼容 10 种产品； 2、产线节拍 180s/件； 3、生产效率 85%； 4、锡珠检测 80μmm。 |
| 51 | 缠绕机 | 1、湿法最大出纱速率：1.5m/s； 2、干法最大出纱速率：4.5m/s； 3、缠绕机的最大缠绕速度能达到 2m/s； 4、缠绕机小车轴数：2 个缠绕小车，碳纤维小车是 5 轴，玻璃纤维小车是 4 轴。 |
| 52 | 状态监测与评估系统 | 1、核心硬件架构：采用高性能 FPGA 与专用并行处理芯片的异构方案； 2、关键性能指标：专用并行处理芯片支持混合精度运算，峰值算力可达2Tops@1W，兼具高性能与低功耗特性； 3、系统功能与可靠性：具备完整的故障诊断、预警、状态评估及维保决策支持功能。系统集成智能平台（IPMC）功能，实现模块级的电源控制、故障隔离与健康状态监控。 |
| 53 | 中子活化矿石在线元素分析仪 | 1、同时分析Cu、Fe、S、Ni、Si、Al、Ca、Mg、K、Na、Cl、Ti、Mn、Ag、Au、Cd、Co、Cr、Hg、P、V、Zn、N、Mo、As、Pb等26种元素含量； 2、铜矿石中Cu的元素测量误差0.02%； 3、Si、Al、Fe、Ca、Mg、K、Na、S、Cl、Ti、Mn元素测量误差均小于0.25%； 4、分析仪随机脉冲通过率252 kcps； 5、分析仪脉冲对分辨率183ns。 |
| 54 | 10MW前集成风电齿轮箱 | 1、高扭矩密度轻量化设计，扭矩密度达到260Nm/kg; 2、多行星轮均载性Kγ的提升，Kγ≤1.12(8轮)、Kγ≤1.09(6轮)、Kγ≤1.09(4轮); 3、优化齿根圆角，齿根完全应力达到2.79%,安全系数提升2.79%。 |
| 55 | 铝合金制动盘用合成闸片 | 1、运行噪音（dB） ≤65； 2、静摩擦系数 ≥0.32； 3、制动盘状态 无损伤； 4、名义摩擦面积（cm2） 400； 5、闸片厚度（mm） 24； 6、磨耗量（cm3/MJ） ≤0.55。 |
| 56 | 铁路轨道夹板用型钢 | 1、抗拉强度≥645MPa； 2、伸长率≥13%； 3、下屈服强度≥380MPa； 4、断面收缩率≥35%。 |
| 57 | 深海石油钻杆及传动轴 | 1、成品心部为均匀的回火索氏体,回火索氏体的体积率为 95%以上,直径的1/8位置处的马氏体的体积率为 90%以上； 2、屈服强度≥900MPa、抗拉强度≥1050MPa、延伸率≥14%、断面收缩率≥55%、常温冲击吸收功Kv2≥80J； 3、材料中非金属夹杂物A类、B类、C类、D类均≤1级。经890℃奥氏体化处理3小时后直接淬火晶粒度达到6级以上。 |
| 58 | 60MW液态空气储能压缩机 | 1、压缩机进口容积流量达 64.1 万 m³/h，末级排气压力70.35 bar(A); 2、电-电转换效率达 55%，蓄冷效率≥95%; 3、首段压缩机多变效率＞91%，二段压缩机＞90%，三段压缩机＞87%； 4、可实现每日启停，设计寿命内满足 2.6 万次启停要求，适应海拔 2780米高原环境。 |
| 59 | 全矿井人工智能(AI)监管平台 | 1、行业常规模型识别率不低于 90%； 2、具有70余种AI成熟场景算法； 3、可授权视频数量无限制。 |
| 60 | 高效节能抽锭式保护气氛电渣炉重熔成套装备 | - 采用“全密闭保护气氛系统”； 2、两套“伺服+减速机+滚珠丝杠”的驱动形式实现结晶器升降，采用 10000mm 以上的自耗电极； 3、具备一键启停、全过程自动熔炼功能。 |
| 61 | 低碳及资源节约型直流矿热炉 | 1、功率因数：＞0.9； 2、节约冶炼电耗：5%； 3、粉料利用率≤45%，绿电调峰率50%。 |
| 62 | 节能型氧化球团法铬铁生产装备 | 1、综合能耗折合标煤值≤681kgce/t（牌号FeCr55C1000-Ⅱ高碳铬铁）； 2、日产量≥400吨； 3、超低排放（粉尘浓度≤5mg/m³、NOx≤50mg/m³、SO2 ≤30mg/m³）。 |
| 63 | 33MVA及以上工业硅炉 | 1、平均冶炼电耗≤10800kWh/t，节约300kWh/t电能； 2、设备稳定运行率≥98%； 3、投产产量≥19500吨/年。 |
| 64 | DCC16000压铸机模板铸件 | 1、附铸性能指标： (1)抗拉强度Rm(min.)420MPa； (2)屈服强度Rp0.2(min.)320MPa； (3)断后伸长率A(min.)10%； (4)布氏硬度140HB-180HB； (5)球化级别(min.)3级； (6)石墨等级(min.)5级。 2、本体抽芯性能指标： (1)抗拉强度Rm(min.)410MPa； (2)屈服强度Rp0.2(min.)310MPa； (3)断后伸长率A(min.)8%； (4)布氏硬度130HB-170HB； (5)球化级别(min.)3级； (6)石墨等级(min.)5级； 3、本体性能指标： 模面硬度150HB-200HB。 |
| 65 | 船舶大功率燃气轮机多层级高强不锈钢机匣成套部件 | 1、产品成分和力学性能满足 HB5430-2011 要求，Rm≥950MPa、Rp0.2≥750MPa、A≥12 %、Z≥40%、KU2≥10J； 2、产品内部质量、表面质量达到 HB5430-2011 标准中II类铸件相关要求； 3、产品过流表面型值±0.5mm，尺寸精度达到 HB6103-2004 的 CT8-10级。 |
| 66 | 8MW陆上风电高端整体架单列圆锥主轴轴承 | 1、设计寿命≥20年； 2、疲劳接触应力≤1650MPa； 3、滚道安全系数≥2； 4、表面硬度≥59HRC。 |
| 67 | 8MW风电国产化齿轮箱行星级轴承 | 1、滚子球基面优化设计； 2、套圈挡边接触改进； 3、创新的圆柱冲压保持架。 |
| 68 | 陆上8MW高承载、高可靠性、紧凑型风电变桨轴承 | 1、风机功率8XMW； 2、设计使用寿命≥20年； 3、滚道安全系数≥1； 4、轴承外径≥3500mm。 |
| 69 | MRC螺杆压缩机组 | 1、名义天然气处理量：30000 Nm³/d~200000 Nm³/d； 2、最高设计压力：4.2 MPa； 3、最高防爆等级：dIICT6。 |
| 70 | 石油炼化专用防堵型外取热器 | 1、传热系数：460-480W/m²·K； 2、蒸汽产量：80-90t/h·台； 3、堵塞周期：3 个月； 4、维保周期：36 个月。 |
| 71 | 智能液压抽油机 | 1、油缸密封圈寿命（累计运行总里程）不低于1万km； 2、节电率≥ 20%； 3、智能化控制水平； 4、油缸与井口直接连接，源头阻止甲烷泄露。 |
| 72 | 高纯氢综合利用项目用隔膜压缩机 | - 压缩机允许载荷提高到 160KN； 2、在 22MPa 额定排气压力工况下，压缩气量稳定达到 1000Nm³/h； 3、膜片密封采用铜环硬密封。 |
| 73 | SKT130HD混动矿车 | 1、装载能力：额定载重90吨，货箱容积52m³； 2、动力性能：额定总功率为642kw,最高车速40km/h; 3、节油效果：综合工况平均节油率15%。 |
| 74 | 大型高效预选磁选机 | 1、尺寸突破1500mm*6000mm,是目前国内外型号最大的磁选机； 2、矿浆处理能力到达1200m³/h,干矿处理量达到400t/h; 3、磁滚筒表面磁感应强度：≥4000Gs。 |
| 75 | 氧化铝溶出工艺用DGMB750/9.5大型隔膜泵 | 1、额定流量 ≥ 750 m³/h，额定压力 ≥ 9.5 MPa； 2、活塞力（曲轴负载） ≥ 200 吨； 3、具备多传感器远程监控功能，实现对泵运行状态的实时监测与预警。 |
| 76 | KDC230/90YC型防爆电动齿轨卡轨机车 | 1、最大牵引力:230kN； 2、最大运行速度:轻载模式30m/min； 3、重载模式15m/min； 4、爬坡能力:20°； 5、最大载重量:60t； 6、轨距:900mm/38kg； 7、供电方式:外部电缆、锂电池、或混合供电; 8、牵引形式:永磁变频无极调速--齿轨牵引。 |
| 77 | SET240S电动轮矿用自卸车 | 1、装载能力：额定载重220T;车厢容积147m³； 2、动力性能：总装机功率2095kW;最高车速63km/h； 3、节油效果：平均节油率≥12%。 |
| 78 | 智能链斗式散料取料机 | 1、取料机卸煤时剩余物料<1%； 2、散料取料机大车向前或向后运行时，料斗都可取料； 3、最大工作效率600t/h，含清底时综合效率400t/h，卸一节车箱约10~12分钟。 |
| 79 | 气相氨法制备六方片状阻燃剂型氢氧化镁成套装备 | 1、生产镁产品纯度≥98.5%、产品晶体结构可控达到响应产品功能要求； 2、粒径D50=1-2微米； 3、减少废水排放量95%。 |
| 80 | GXM-X3400 PVA(聚乙烯醇)光学膜生产线 | 1、生产速度：15m/min(max)； 2、制品厚度：20~60μm±1μm； 3、收卷宽度：3400 mm； 4、生产能力：600kg/h。 |
| 81 | BJM-X1500×3 PVB（聚乙烯醇缩丁醛）玻璃夹层膜生产线 | 1、挤出能力 1500-2000kg/h； 2、生产速度 25m/min(max)； 3、制品有效宽度 1500mm（成品宽度）； 4、制品厚度： 0.76±0.012mm。 |